附件一：山东理工大学第八届结构设计大赛参赛细则

一、简介

结构设计大赛旨在通过对知识的综合应用和团队的共同协作过程，培养大学生创新意识、合作精神，扩大大学生的科学视野，提高大学生的创新设计能力、综合科技能力和工程实践能力

二、题目
承受分布静荷载的纸塔架结构模型设计

三、作品要求
1、作品力求有创造性，贴近实际、结构合理、制作精巧。

2、每个参赛小组提交一份作品。

3、完整的作品包括以下部分：

① 结构模型（实物）

要求模型制作符合设计制作要求并与计算书中计算简图一致。如修改模型，要求同时修改计算书。

② 设计说明（非专业组不需要上交）。设计说明书以及基本的设计图，应包括：

设计作品的命名。

结构设计计算书，包括荷载分析、内力分析、结构选型、计算简图、承载能力估算。

设计方案，包括结构图若干，包括主要构件、结点详图及材料表。

其它说明。

四、制作要求
1、模型高度为最小值为700±10mm（即给定简支支座底面到塔架顶面的垂直距离），塔的底平面为正多边形，底面积不小于690cm2，并保证塔顶面面积不少于225cm2，支座约束详图见附图。

2、模型必须具有一定的结构刚度，保证受力后跨中垂直位移不大于30mm。
3、设计、制作所用材料仅限于组委会所提供的材料，允许对所给材料进行加工、组合。但不得使用非组委会提供的材料，一经发现取消其参赛资格。

五、加载方式
基本荷载设计为10.0kg A4纸。共分20叠，每叠0.5kg，分5次加载。从第一次到第五次各加8，7，2，2，1叠。每次加载后目测变形稳定后再加下一级荷载。在10kg竖向分布荷载加完后结构任意一点的竖向变形不大于30mm。竖向变形测试点的选择由检验员按变形可能最大原则选定（在顶平面下表面）。加载由本模型制作者完成，加载纸张的平面位置由检测员根据加载支座上的标尺检测后认定。变形用百分表测定。

六、材料
1、模型制作材料定为绘图纸和白乳胶。

2、绘图纸的力学性能

（注意：表中所提供的数值仅供参考，绘图纸的力学性能离散性较大。各参赛队可以自行试验来确定相关力学指标）

表1、绘图纸的力学性能参考值

| 拉应力 | 11N/mm2 |
| --- | --- |
| 压应力 | 4.0N/mm2 |
| 弹性模量 | 46Mpa |

3、供给材料及工具：

1）绘图纸和绘图板，提供1＃绘图板一块，1＃绘图纸及2＃图纸数张。
2）白乳胶，提供400ml乳胶。

3）剪刀或美工刀。

4）铅笔。

5）三角板，圆规。

6）大头针，大头钉。

7）燕尾夹若干。

8）吹风机

*  滚筒等其它工具自备。

七、组队
1、要求2人或3人组队参赛。

2、每人只允许参加一个参赛队，各队独立设计、制作。

3、提倡跨年级、跨专业组队，鼓励本科生、研究生联合组队。

八、评分规则

根据结构造型、理论分析、叙述答辩和加载试验4个方面进行评审，总分为100分。前两项在加载试验前完成盲评，评分时模型和理论分析材料上仅标明分组序号。模型尺寸及材料不符合竞赛要求的，或参赛过程中有其它违规现象的将不进入加载试验阶段。后两项在加载现场完成。

1、加载试验前

结构造型（20分）

按结构方案合理、主要受力构件清晰、实用性、创新性、构思新颖、外形美观、模型的制作工艺评分

- 理论分析（15分）

按主体结构设计说明书、方案图和主要节点的计算书内容的完整性、准确性评分

2、加载试验

（1）叙述答辩（5分）

按现场叙述和答辩情况，由评委当场给分

（2）加载试验（60分）

若模型在某级加载试验中出现破环，则认为该级加载失败，退出加载试验，该项为0分。

1）以达到强度和刚度标准的最轻模型重为65分。

2）其它模型得分为65×（最轻模型重/被评模型重）。

3）所有模型得分乘以修正系数α1及α2，

α1＝（0.95×模型重/领取图纸重）*0.3  （α1≤1.0）

当顶面积小于225cm2或底面积小于690cm2时(面积为主要竖向受力杆件的轴心连线所围成的区域)，需要乘α2。

α2=（顶面积/225）0.8 ×（底面积/690）*0.8

4）加载到最后一级，结构竖向挠度超过规定标准而结构未倒塌者，按允许变形与实测变形之比的平方对模型打分。（即对模型试验分乘变形修正系数，若刚度满足要求，则系数为1.0）

注：决赛中，加载完最后一级荷载持久不足15秒者或此前结构发生倒塌者，则模型加载试验得分为0分，并退出比赛。

3、若两个模型的总计得分相同，则逐级加载方法决胜负，先破坏者居其次。

4、根据总分的由高到低评出名次。

附图：